RELATÓRIO DE INSPEÇÃO

VASO DE PRESSÃO

TAG. 01

Empresa: SODEXO DO BRASIL COMERCIAL S.A.

Equipamento: Panela de Cocção

Localização: Cozinha (Hospital Santa Paula)

RELATÓRIO DE INSPEÇÃO EM VASO DE PRESSÃO

Inspeção Inicial de acordo com Norma Regulamentadora NR-13 – portaria MTE n.º 1.082, de 18 de Dezembro de 2018.

1. IDENTIFICAÇÃO DO VASO DE PRESSÃO

Tipo de Equipamento...............................: Panela de Cocção

Proprietário ..............................................: SODEXO DO BRASIL COMERCIAL S.A.

Endereço	: Av. Santo Amaro, 2468 – Brooklin – São Paulo

Número de série.......................................: 1441

Número de patrimônio..............................: --x--

TAG	: 01

Fabricante	: Cozil

Ano de Fabricação...................................: 2016

Material de Fabricação.............................: --x--

Localização..............................................:  Cozinha

Volume Panela (m3)..................................: 0,100

Volume Camisa (m3).................................: 0,029

Pressão de Projeto Panela (kgf/cm²)	: 0,500

Pressão de Projeto Camisa (kgf/cm²)	: 1,2

Pressão de Trabalho Panela (kgf/cm²)	: 0,075

Pressão de Trabalho Camisa (kgf/cm²)	: 0,5

PMTA Panela (kgf/cm²)	: 0,130

PMTA Camisa (kgf/cm²)	: 0,7

Pressão de TH Panela (kgf/cm²)	: 0,200

Pressão de TH Camisa (kgf/cm²)	: 0,900

Temperatura de Projeto (ºC)	: 107ºC

Temperatura de Operação (ºC)	: --x--

Radiografia	: Não consta

Eficiência de Junta	: 0,6/0,7

Corrosão Admissível (mm)	: --x--

Código de Fabricação	: ASME VIII DIV. 1

2. FLUIDO DE SERVIÇO

Vapor

3. CATEGORIA DO VASO DE PRESSÃO

V

4. CLASSIFICAÇÃO DO EQUIPAMENTO

5. TIPO DO VASO DE PRESSÃO

Denominação............: Panela de Cocção

Descrição Resumida.: Equipamento constituído de corpo cilíndrico vertical encamisado.

6. DATA DE INÍCIO E TÉRMINO DA INSPEÇÃO

Inicio da Inspeção........: 22/10/2019

Término da Inspeção...:  22/10/2019

7. TIPO DE INSPEÇÃOEXECUTADA

Inicial

8.  SERVIÇOS, TESTES E EXAMES EXECUTADOS

- Análise da Documentação Técnica

- Enquadramento

- Classificação do equipamento

- Inspeção Visual Externa

- Inspeção Visual Interna

- Medição de Espessura por Ultrassom

- Registro Fotográfico

9. ANÁLISE DA DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA

Prontuário	: Não apresentado na presente inspeção.

Relatórios de inspeção anteriores	: Não apresentado na presente inspeção.

Projeto de Instalação	: Não Aplicável.

Registro de Segurança ..................: Confeccionado na presente inspeção.

Manual de Operação 	: Não apresentado na presente inspeção.

10. INSPEÇÃO VISUAL EXTERNA E RESULTADOS

| ASPECTO GERAL DO EQUIPAMENTO | Em boas condições |
| --- | --- |
| TAMPOS | Em boas condições |
| COSTADO | Não apresentam deformações |
| SOLDAS | Não apresentam descontinuidades |
| BASE DE SUSTENTAÇÃO | Em bom estado |
| PLACA DE IDENTIFICAÇÃO | Possui |
| CABO DE ATERRAMENTO | Não Possui |

11. INSPEÇÃO VISUAL INTERNA E RESULTADOS

Não foi detectado nenhuma anomalia

Resultado: Aprovado

12. TESTE HIDROSTÁTICO E RESULTADO

Não foi detectado evidencias de teste hidrostático, realizar na próxima inspeção, de acordo com a

NR 13.5.4.3.1.

13. INSTRUMENTOS DE CONTROLE EXISTENTES

13.1 Manômetro:

- Quantidade	.................................: 01

- Marca	: Cozil

- Escala	: 0 - 1 kgf/cm²

- Tamanho......................................: 100 mm – rosca ¼”

13.2 Válvula de Segurança:

. Quantidade	: 01

14. MEDIÇÃO DE ESPESSURAS POR ULTRASSOM

14.1. Equipamento Utilizado

- Aparelho	: Medidor de espessuras por Ultrassom

- Marca	: HIGHMED

Nota: O aparelho em questão apresenta um erro absoluto de +/- 0,1 mm, o qual está embutido nas medidas de espessura apresentadas.

14.2. Mínimas Espessuras Encontradas

- Costado Cilíndrico	: 2,2 mm

- Tampos	: 1,2 mm

15. RECOMENDAÇÕES E PROVIDÊNCIAS NECESSÁRIAS

1 - Providenciar e/ou Deixar Disponível o Prontuário, conforme NR 13.5.1.6.

13.5.1.6Todo vaso de pressão deve possuir, no estabelecimento onde estiver instalado, a seguinte documentação devidamente atualizada:

a) Prontuário do vaso de pressão a ser fornecido pelo fabricante, contendo as seguintes informações:

- código de projeto e ano de edição;

- especificação dos materiais;

- procedimentos utilizados na fabricação, montagem e inspeção final;

- metodologia para estabelecimento da PMTA;

- conjunto de desenhos e demais dados necessários para o monitoramento da sua vida útil;

- pressão máxima de operação;

- registros documentais do teste hidrostático;

- características funcionais, atualizadas pelo empregador sempre que alteradas as originais;

- dados dos dispositivos de segurança, atualizados pelo empregador sempre que alterados os originais;

- ano de fabricação;

- categoria do vaso, atualizada pelo empregador sempre que alterada a original;

2 - Elaborar o procedimento de operação e treinamento dos operadores, quanto ao uso correto e medidas de segurança e emergência do equipamento.

3 - O vaso não deve ser operado acima da PMTA, tal procedimento constitui Risco Grave e Eminente.

4 - Anotar no livro de segurança todas as ocorrências de segurança.

5 – Manter os instrumentos de segurança calibrados (manômetro e válvula de segurança), conforme NR 13.5.3.2.

13.5.3.2 Os instrumentos e controles de vasos de pressão devem ser mantidos calibrados e em boas condições operacionais.

6- Realizar Teste Hidrostático conforme NR 13.5.4.3.1.

16. CONCLUSÃO

Em face da inspeção realizada, em conformidade com a Norma NR-13, Portaria n.º 1.082 do Ministério do Trabalho, não foi detectado nenhuma desconformidade no equipamento estando o mesmo APROVADO para serviço.

17. VALIDADE DAS INSPEÇÕES

. Inspeção Visual Externa	: 22/10/2020

. Inspeção Visual Interna	: 22/10/2020

São Paulo/SP, 22 de Outubro de 2019.

-----------------------------------------------------------------------

Efraim Fornazieri Medeiros

CREA 507.0555022

Profissional Habilitado

ANEXO I- MEDIÇÃO DE ESPESSURAS

Costado:

| Pontos | 0 | 90 | 180 | 270 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2,2 | 2,3 | 2,3 | 2,3 |
| 2 | 2,3 | 2,2 | 2,3 | 2,4 |

Tampos:                     Inferior                          Superior

| Lado A |  | Lado B |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Pontos | Medidas | Pontos | Medidas |
| 1 | 2,5 | 1 | 1,5 |
| 2 | 2,7 | 2 | 1,2 |
| 3 | 2,6 | 3 | 1,5 |
| 4 | 2,7 | 4 | 1,4 |
| 5 | 2,5 | 5 | 1,3 |

ANEXO II – FOTOS

ASPECTO GERAL DO EQUIPAMENTO                       MANÔMETRO E VALVULA DE SEGURANÇA

Em boas condições                                                        Calibrados

BASE DE SUSTENTAÇÃO                                            VISUAL INTERNO

Em bom estado                                                               Não apresenta deformações

COSTADO                                                                       PLACA DE IDENTIFICAÇÃO

Em boas condições